[image: image1.wmf]
Технический райдер
1. Акустическая система

Общая мощность комплекта расчитывается из нормы 20-25 кВт качественного звука на 1000 посадочных мест. Мощность открытых площадок – 80-100 кВт, при озвучивании большой открытой площади необходимы порталы задержки из расчета на каждые 50 метров.  Система должна иметь 3-4-х полосное разделение, предпочтительны линейные массивы в подвесе. Классом не хуже: Electro-Voice, L-Acoustics, Dynacord, Turbo Sound, EAW, JBL. При этом звуковое давление возле F.O.H. пульта должно быть не менее 115 ДБ.

2. Напольные мониторы

Необходимо 14 напольных мониторов (не считая Drumfills). 12 из них должны стоять у музыкантов и 2 возле мониторного пульта. Мониторы должны быть классом не хуже Martin Audio, Meyer Sound, Dynacord, EAW, JBL и работать в BI-AMP. Каждый из мониторов должен быть не менее 600 Вт. Расположение мониторов на сцене, показано на прилагаемом Stage-Plan.

3. Барабанные и прострельные мониторные системы

Drumfill и прострелы должны быть 3-х полосного разделения. Классом они должны быть не хуже Martin Audio, Meyer Sound, Dynacord, EAW, JBL. Мощность каждого прострела должна быть не менее 2 кВт. Мощность Drumfill должна быть не менее 1 кВт.

4. Фронтальная консоль

Полностью рабочая аналоговая или цифровая консоль Midas, SoundCraft, Allen&Heath, Yamaha (только цифра) мин. 40 channels, 8 aux sends, 8 groups. Наличие Pre Direct Channel на каждом канале – обязательно!
Расположение пульта – строго по центру зала, между портальной акустикой. Расстояние от пульта до сцены зависит от мощности всей звуковой системы и обговаривается заранее со звукорежиссёром группы. Если пульт стоит на улице, над ним обязательно должна быть крыша с козырьком, даже в ясную погоду.

ВНИМАНИЕ! Mackie, Behringer, Phonic, и аналоговую Yamaha не предлагать!!!
5. Оборудование фронтальной пультовой

5.1. Equalizers (EQ) – 2 канальный 1/3 октавный графический эквалайзер BSS, Klark-Teknik, DBX подключённый в insert мастера.

5.2. Gates – Drawmer, BSS, Klark-Teknik, DBX – 7 каналов.

5.3. Compressors – Drawmer, BSS, Klark-Teknik, DBX – 5 каналов.

5.4. Reverb – T.C. Electronics, Yamaha или аналогичный. Сигнал с этого прибора должен возвращаться в стерео, в 2 моно ячейки пульта.

5.5. TAP Delay – T.C. Electronics, Yamaha или аналогичный. Сигнал с этого прибора должен возвращаться в стерео, в 2 моно ячейки пульта.

5.6. CD Player – Sony, Tascam или аналогичный.

ВНИМАНИЕ! Приборы фирм Alesis, Alto, Behringer, Phonic, ART не предлагать!!!

6. Мониторная консоль

Полностью рабочая консоль Midas, SoundCraft, Allen&Heath, мин. 36 channels, 10 aux sends, 8 groups. Возможна работа на Yamaha M7CL, Yamaha PM5D !
Расположение пульта строго так, как указано на прилагаемом Stage-Plan.

Так же на мониторном пульте необходимо 2 напольных монитора, точно таких же, как на сцене.

ВНИМАНИЕ! Mackie, Behringer, Phonic, и аналоговую Yamaha не предлагать!!!
7. Мониторные обработки

7.1. Equalizers (EQ) – 1/3 октавные графические эквалайзеры BSS, Klark-Teknik, DBX подключённые в insert aux send – 10 каналов.

7.2. Gates – Drawmer, BSS, Klark-Teknik, DBX – 6 каналов.

7.3. Compressors – Drawmer, BSS, Klark-Teknik, DBX – 4 канала.

Все приборы должны находиться возле мониторного пульта.

ВНИМАНИЕ! Приборы фирм Alesis, Alto, Behringer, Phonic, ART не предлагать!!!
8. Оборудование сцены

8.1. Барабанная установка

8.1.1. Барабанная установка DW, TAMA, YAMAHA, PEARL, SONOR:

Bass Drum – 22”, Rack Toms 10” и 12”, Floor Tom 14” и 16”, запасной Snare 14”
[image: image5.png]


5,5”.

8.1.2. Запасной кардан DW 5000 серии, либо TAMA Iron Cobra!

8.1.3. На барабанах должны стоять новые и настроенные пластики REMO:

Bass Drum – POWERSTROKE 3; Toms – EMPEROR или PINSTRIPE; Snare – Emperor.

8.1.4. Для железа необходимо 7 хороших и устойчивых стоек (типа “журавль”) с противовесами, фетрами и барашками.

8.1.5. Hi-Hat должен быть полностью в рабочем состоянии и с хорошей машинкой. Так же необходима стойка под малый барабан и стул с регулируемой высотой.

8.1.6. Микрофонный парк для подзвучки барабанов указан в Patch List!

Педаль и железо, группа привозит с собой!
8.2. Басовая система

Необходим басовый усилитель AMPEG SVT4PRO / SVT6PRO и 2 кабинета 4
[image: image2.wmf]10 или 1 кабинет 8
[image: image3.wmf]10. При отсутствии таковых, возможна работа на басовом аппарате SWR либо Trace Elliot. Оба усилителя должны быть с кнопкой “MUTE”. Сигнал с баса снимается через активный direct-box и микрофоном SHURE BETA 52A (AKG D112 – не предлагать). Так же необходимо 3 стойки под бас-гитары с держателями для грифа и 2 моно кабеля jack-jack.

8.3. Гитарные системы

Необходимо 4 гитарных усилителя MARSHALL JCM900 / JCM2000 TSL100 или MESA/BOOGIE DUAL RECTIFIER и 4 кабинета 4
[image: image4.wmf]12 MARSHALL или MESA/BOOGIE. К двум усилителям обязательно должен быть предоставлен “footswitch”. Микрофоны для подзвучки гитар группа привозит с собой! Для их установки необходимо 4 микрофонные стойки (типа “журавль”). Необходимо иметь 4 запасных микрофона SHURE SM-57 (not betta). Так же необходимы стойки под электрогитары с держателями для грифа в количестве 10 штук и 4 моно кабеля jack-jack.

Все усилители должны быть мощностью не менее 100 Вт., полностью в исправном состоянии и с рабочими гнёздами “Send” и “Return”!

8.4. Для клавиш и компьютера

Все клавиши группа привозит с собой! Для их подключения необходимо:

8.4.1. 2 клавишных Х-образных двухуровневых стойки с регулируемой высотой.

8.4.2. 4 direct-box с аттенюатором и разрывом земли.

8.4.3. 4 моно кабеля jack-jack, длиной не менее 10 метров и 2 кабеля RCA-RCA.

8.5. Для DJ


8.5.1. Стол для ди джея


8.5.2. 2 direct-box с аттенюатором и разрывом земли.


8.5.3. 2 моно кабеля jack-jack.

8.5. Для вокала

Для музыкантов группы необходимо предоставить 4 микрофона SHURE SM-58 (not betta) установленных на стойках (типа “журавль”). Расположение микрофонов на сцене, показано на прилагаемом Stage Plan.

Радиосистему для центрального вокала, группа привозит с собой!

9. Мониторные посылы

	Aux
	Pre / Post
	Instrument
	The additional information

	1
	Post
	(Lead Vocal
	4 монитора мин. по 600 Вт. Каждый

	2
	Post
	(In-Ear System
	Пустой выход на мониторном пульте!

	3
	Post
	Guitar R
	2 монитора мин. по 600 Вт. Каждый

	4
	Post
	Bass / Guitar L
	2 монитора мин. по 600 Вт. Каждый

	5
	Post
	Keyboards
	2 монитора мин. по 600 Вт. Каждый

	6
	Post
	Drumfill
	Стек (subwoofer + satellite) мощностью не менее 1 кВт.

	7
	Post
	DJ                            2 монитора мин. По 600 Вт. Каждый

	8
	Post
	Sidefill L
	Стек (2 subwoofer + satellite) мощностью не менее 2 кВт.

	9
	Post
	Sidefill R
	Стек (2 subwoofer + satellite) мощностью не менее 2 кВт.


10. Лист входов

	Channel
	Instrument
	Microphone / Di-Box
	Insert F.O.H.
	Insert Monitor

	1
	Bass Drum 22”
	Only SHURE BETA 52A
	Gate + Compressor
	Gate + Compressor

	2
	Snare Top
	Only SHURE SM-57 (not betta)
	Compressor
	Compressor

	3
	Snare Bottom
	Only SHURE SM-57 (not betta)
	Gate
	-

	4
	Hi-Hat
	Beyerdynamic Opus 83 или аналог
	-
	-

	5
	Rack Tom 10”
	Sennheiser e604 / e904
	Gate
	Gate

	6
	Rack Tom 12“
	Sennheiser e604 / e904
	Gate
	Gate

	7
	Floor Tom 14”
	Sennheiser e604 / e904
	Gate
	Gate

	8
	Floor Tom 16”
	Sennheiser e604 / e904
	Gate
	Gate

	9
	Overhead L
	AKG C1000S или аналог
	-
	-

	10
	Overhead R
	AKG C1000S или аналог
	-
	-

	11
	Bass
	Only SHURE BETA 52A
	-
	-

	12
	Bass
	Active Di-Box
	-
	-

	13
	Guitar L
	Own Microphone
	-
	-

	14
	Guitar L
	Own Microphone
	-
	-

	15
	Guitar R
	Own Microphone
	-
	-

	16
	Guitar R
	Own Microphone
	-
	-

	17
	Keyboards L
	XLR-кабель
	-
	-

	18
	Keyboards R
	XLR-кабель
	-
	-

	19
	Computer L
	Di-Box (attenuator, lift ground)
	-
	-

	20
	Computer R
	Di-Box (attenuator, lift ground)
	-
	-

	21
	Click
	Di-Box (attenuator, lift ground)
	-
	-

	22
	Computer Vox
	Di-Box (attenuator, lift ground)
	-
	-

	23
	Guitar L Vocal
	Only SHURE SM-58 (not betta)
	-
	-

	24
	Bass Vocal
	Only SHURE SM-58 (not betta)
	-
	-

	25
	Guitar R Vocal
	Only SHURE SM-58 (not betta)
	-
	-

	26
	Keyboards Vocal
	Only SHURE SM-58 (not betta)
	-
	-

	27
	(Lead Vocal
	Own Microphone
	Compressor
	-

	28
	(Spare Vocal
	Own Microphone
	Compressor
	-

	29
	CD Player L
	Sony / Tascam или аналог
	-
	-

	30
	CD Player R
	Sony / Tascam или аналог
	-
	-

	31
	Return Hall L
	T.C. Electronics / Yamaha
	-
	-

	32
	Return Hall R
	T.C. Electronics / Yamaha
	-
	-

	33
	Return Delay L
	T.C. Electronics / Yamaha
	-
	-

	34
	Return Delay R
	T.C. Electronics / Yamaha
	-
	-


11. Остальное

11.1. Напольные вентиляторы

Для комфортного выступления музыкантов, необходимо предоставить 3 напольных вентилятора.

11.2. Элементы питания

Так же для выступления музыкантов необходимо предоставить следующие элементы питания (батарейки) фирмы DURACELL:

11.2.1. АА – в количестве 14 штук;
11.2.2. ААА – в количестве 6 штук;
11.2.3. “Крона” – в количестве 5 штук.

ВНИМАНИЕ! Количество мониторных линий и каналов не может быть сокращено!
ВАЖНО!!!

Всё оборудование должно быть в исправном состоянии и быть полностью подключено до приезда тех. персонала на площадку. У фирмы выполняющей техническую сторону райдера должен иметься запас коммутации, запасные микрофоны и Di-Box’ы. Так же заранее должен быть произведён LINE CHECK на прохождение всех каналов.

Во время SOUND CHECK’а и концерта, на площадке должны находиться мин. 4 квалифицированных технических специалиста от принимающей стороны, способных оперативно устранить любую неисправность, а также представитель организатора для решения возможных административных вопросов. Один технический специалист должен находиться около F.O.H. пульта, другой около мониторного и 2 человека на сцене.

Если компания, предоставляющая аппарат не может выполнить один из пунктов данного райдера, то она должна как можно раньше сообщить об этом техническому директору и звукорежиссёру группы.
































































































































































_1276438493.unknown

_1276439102.unknown

